青少年宫零星维修项目

编制说明

- 一、工程概况

- 项目名称：青少年宫零星维修项目

- 项目地点：河北省廊坊市广阳区建设北路62号

- 工程范围及内容：更换LED平板灯45个，教室隔音板28平方米，二楼展板LED筒灯5个，跆拳道教室更衣室墙板18平方米，跆拳道教室更衣室铝合金门2樘，跆拳道教室鞋柜长3米，四楼离鼓地板砖更换13平方米，卫生间马桶盖更换2个，加装铝合金窗户75平方米，楼梯外墙加装外延挡板48.5米，内墙涂料800平方米，原涂料墙面拆除150平方米，墙面喷刷涂料150平方米。

- 二、编制依据

- 甲方提供的清单。

- 依据《河北省建筑、装饰装修、安装、市政工程费用标准》（河北2022）、《河北省建设工程工程量清单编制与计价规范（DB13(J)/T150-2013）、《建设工程消耗量标准及计算规则（建筑工程）》（DB13(J)/T8510-2022）、《建设工程消耗量标准及计算规则（装饰装修工程）》（DB13(J)/T8511-2022）、《建设工程消耗量标准及计算规则（安装工程）》（DB13(J)/T8512-2022）、《建设工程消耗量标准及计算规则（房屋修缮建筑工程）》（DB13(J)/T8557-2023）、《建设工程消耗量标准及计算规则（房屋修缮安装工程）》（DB13(J)/T8558-2023）。

- 材料价格依据：《廊坊市造价管理与信息》2025年第二期廊坊市材料价格，造价信息没有的价格按同期市场价格计入。

- 三、其他说明

- 1、垃圾外运运距按15km计入；

2、四楼离鼓地板砖更换，拆除暂按地砖拆除和水泥砂浆找平层拆除计入；重铺地砖做法暂按：（1）10厚地砖（2）20厚1：3干硬水泥砂浆结合层（3）水泥砂浆一道计入；

3、跆拳道教室更衣室墙板腻子、乳胶漆暂按两遍计入；

4、外墙装修脚手架高度暂按5米，长度暂按48.5米计入。